目录

GY-DBD-PP 100 打包带机用途和特点Usage and characteristics	2

GY-DBD-PP-100 打包带机主要技术参数Main Technical Parameters	2

1、挤出机 Extruder	2

2、第一牵引：The first drawing	3

3、热烘箱：Heating oven	3

4、第二牵引：The second drawing	3

5、压花：Embossing	4

6、卷取：Winding	4

减速箱轴承和油封Reducer bearing and oil seal	4

挤出机操作说明Instructions for extruder operation	5

挤出机故障分析Fault analysis of extruder	7

第一牵引 The first traction	11

热烘箱 Heating oven	13

使用注意事项：Use notice	13

第二牵引The second traction	14

2N精密卷取机	16

产品介绍Product introduction	16

使用注意事项：Use precautions	16

当产品宽度变化时，请更换变距齿轮（见后图）	18

WPK AK6 汇邦温控表调节方法	20

设定温度（SV）调节：Setting temperature (SV) regulation	20

报警温度（P18）设定：Alarm temperature (P18) setting	21

温度修正参数（P13）调节：Temperature correction parameter(P13)regulation	21

自整定（AT）操作：Self-tuning(AT)operation	21

附图  Figures	22

Обвязочная машина GY-DBD-PP 100 Применение и характеристики

Обвязочная система GY-DBD-PP-100 - это специальное оборудование для производства машинных ремней и ручных ремней. Внутренняя структура основной машины, напорная головка, охлаждение, прием, нагрев, растяжение, формирование рисунка и намотка разумны по конструкции, что позволяет достичь высокой производительности, хорошей пластификации и прочной структуры обработки. Управляйте маской, легко ждать.

Основные технические параметры ленточно-упаковочной машины GY-DBD-PP-100

1、Экструдер

Высота центра: 1000 м Диаметр винта: Φ100 мм

Отношение длины к диаметру: 30: 1 Скорость вращения шнека: 0-54 об / мин

Производственная мощность: 130-150 кг / ч Мощность двигателя: 22кВт (регулировка частоты)

Скорость двигателя: 1470 об / мин. Количество нагревательных секций: 5 зон в цилиндре; 3 зоны в форме.

Мощность нагрева: 30 кВт Метод охлаждения и количество ступеней: принудительное воздушное охлаждение, всего 4 ступени

Установленная мощность хоста: 57 кВт Общий вес: 2,5 т

2、Первая тяга

Мощность двигателя 1,1 кВт, регулировка частоты, скорость тяги 1,25-12,5 м/ мин.

3、Нагревательная печь

Мощность нагрева: 4КВт * 4 = 16кВт, 380В, мощность водяного сухого двигателя: 1,1кВт

4、Вторая тяга

Мощность двигателя 5,5 кВт, регулировка частоты, скорость тяги 12,5-110 м / мин

5、Тиснение

Мощность двигателя 1,1 кВт, частотный контроль, скорость 12,5-110 м / мин

6、Обмотка

Мощность двигателя моментный двигатель 2N, скорость около 110 м / мин.

Подшипник редуктора и сальник

| Подшипник |  |  | Сальник |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель подшипника | Размер подшипника | Кол-во quantity | Место нахождения | Размер сальника | Кол-во |
| 29424+22224 | Φ120×Φ250×78 | 1 | фланец выходного вала | Φ130×Φ160×12 | 2 |
|  | Φ120×Φ215×58 | 1 |  | Φ258×7（0） | 2 |
| 22222 | Φ110×Φ200×53 | 1 | задний сальник выходного вала | Φ90×Φ120×12 | 1 |
| 32312 | Φ60×Φ130×48.5 | 2 |  |  |  |
| 32310 | Φ50×Φ110×42.25 | 2 | сальник выходного вала | Φ50×Φ70×8 | 1 |

Инструкция по эксплуатации экструдера

1、Напряжение питания экструдера: трехфазный переменный ток 380 В + N (нулевая линия), обратите внимание на провод заземления.

2、Несмотря на то, что новая машина уже отрегулировала температуру перед тем, как покинуть завод, в ходе фактического производства она должна быть снова проверена термометром в соответствии с требуемой температурой для обеспечения бесперебойного производства.

3、После нагревания до заданной температуры перед запуском машины выдержите нагрев в течение 30-40 минут, чтобы температура головки и винта была достаточной для пластификации материала.

4、Перед запуском проверьте уровень смазочного масла редуктора и, если его недостаточно, добавьте трансмиссионное масло 15 # Коробка редуктора и водяная втулка цилиндра должны охлаждаться водой.

5、Перед отправкой с завода направление вентилятора и хост-машины было проверено, но после подключения на новом заводе направление вентилятора и хоста должно быть повторно проверено, если в противоположном направлении следует изменить мощность линия.

6、После использования новой машины в течение двух месяцев масло необходимо заменять, и масло следует заменять один раз в следующие шесть месяцев до восьми месяцев.

7、В процессе производства не допускайте падения инструментов и прочего в бункер, чтобы не повредить шнек.

8、Запустите двигатель и поработайте на холостом ходу на низкой скорости в течение получаса.Если машина исправна, добавьте небольшое количество сырья, после выгрузки продукта она сможет нормально работать.

9、Во время нормального производства ток хоста не превышает номинального тока, и нет никаких аномальных шумов.

10、Обратите внимание на температуру в каждой зоне во время производства, а также на то, в норме ли подача питания и разрядка.

11、Когда слив станет коричневым, остановите машину, чтобы очистить винт и форму, обратите внимание на температуру.

12、Слейте пластик с винта, очистите головку штампа, накройте бункер и выключите питание перед остановкой.

Анализ неисправностей экструдера

| Явление отказа | причина | Подход |
| --- | --- | --- |
| 1. При запуске основного двигателя он не двигается или останавливается на мгновение. | 1. Не подключен основной источник питания двигателя. 2. Недостаточное время нагрева или нагреватель не работает, что приводит к чрезмерному крутящему моменту и перегрузке двигателя. | 1. Проверьте проводку питания главной цепи. 2. Проверьте отображение температуры в каждой секции и найдите соответствующие записи, чтобы подтвердить время нагрева. |
| 2. Главный двигатель вращается, но винт не вращается. | 1. Ремень трансмиссии неплотный и скользкий. 2. Отрезан ключ безопасности. | 1. Отрегулируйте межосевое расстояние двух шкивов. 2. Проверьте ключ безопасности, проанализируйте причину отключения и замените его. |
| 3. Шнек имеет индикатор скорости, но материал не выдавливается. | 1. В бункере нет материала. 2. Подающий порт заблокирован посторонними предметами или происходит «перекрытие», и материал не может быть выгружен. 3. В винт попадают металлические и другие твердые предметы, которые блокируют канавку винта и не могут перемещать материалы. 4. Винт откручивается от основания секции подачи. 5. Температура цилиндра шнека слишком высока, а охлаждение шнека плохое, что приводит к застреванию вала. | 1. Добавьте материал в бункер. 2. Удалите посторонние предметы из горловины бункера или устраните явление «закупоривания». 3. Если подтверждается попадание твердых предметов в экструдер, необходимо закрыть шнек, чтобы удалить засоренные твердые предметы. 4. Проверьте, вращается ли ведомый шкив.Если вращение нормальное и исключена блокировка неподающего или твердого предмета, винт может быть скручен, и винт следует немедленно закрыть, чтобы удалить винт для замены и ремонта. 5. Проверьте систему водяного охлаждения шнека и увеличьте объем охлаждающей воды шнека. |
| 4. В экструдированном продукте есть грязь. | 1. Загрязнение материала. 2. Чрезмерный нагар на шнеке экструдера. | 1. Заменить материалы. 2. Очистите винт. В случае с зажигалкой очиститель для шурупов можно просто выдавить, чтобы очистить, а для тяжелого винт можно разобрать и почистить вручную. |
| 5. Ток главного двигателя экструдера сильно колеблется. | 1. Определенная часть ТЭНа не работает и крутящий момент нестабилен. 2. Подшипник главного двигателя плохо смазан или поврежден, а вибрация велика. | 1. Проверьте, не повреждена ли каждая секция нагревателя, если да, замените ее и проверьте правильность или надежность проводки в каждой секции нагревателя. 2. Проверьте подшипник двигателя, добавьте смазку или замените подшипник. |
| 6. Экструдат нестабилен. | 1. На порте подачи сырья имеется «перемычка». 2. Скорость вращения главного двигателя неравномерна и колеблется. 3. Система нагрева и охлаждения плохо согласована или погрешность термопары слишком велика. | 1. Снимите перемычку у горловины бункера и проверьте, охлаждается ли водяная рубашка добавлением воды. 2. Проверьте главный двигатель и систему управления. 3. Отрегулируйте мощность нагрева или проверьте контакт термопары и не повреждена ли термопара, при необходимости замените термопару. |

Первая тяга

Эта машина используется для упаковки тяги в производственной линии, состоящей из двух частей, электрической и механической. Электрическая часть - это в основном управление тяговым усилием и управление нагревом; механическая часть - это механическая структура тяги, состоящая из двигателя и передаточного устройства. управляется преобразователем частоты, а передающее устройство работает в режиме цепной передачи, имеет характеристики простой конструкции, удобного управления и экономической полезности.

Мощность двигателя: 1,1 кВт, регулировка частоты, скорость тяги 1,25-12,5 м / мин

Уведомление об использовании

1)После того, как машина прибыла на завод, она должна быть подключена профессиональным электриком и отлажена, а затем запущена в производство.

2)Строго в соответствии с указанной трехфазной линией питания 380 В + N, подключите заземляющий провод.

3)Перед использованием проверьте и удалите возможный мусор в машине, проверьте, все ли винты ослаблены, и при необходимости добавьте винт заземления.

4)Трансмиссионное устройство необходимо регулярно заливать смазочным маслом.

Пожалуйста, обратитесь к прилагаемым чертежам, чтобы узнать, как наматывать изделие через тяговое колесо.

Нагревательная печь

Устройство используется для нагрева перед растяжкой, которое состоит из двигателей нагрева, охлаждения и осушения воды. Нагревательное устройство разделено на одну и две зоны. Имеется 4 U-образных нагревательных стержня, 2 вверху и 2 внизу. стержень, температура в ящике повышается для соответствия техническим требованиям к растяжению. Охлаждающий бак используется для придания формы изделию после растяжения. Сухой водяной двигатель используется для удаления воды из продукта после охлаждения.

Мощность нагрева: 4 кВт * 4 = 16 кВт 380 В, мощность двигателя сухой воды: 1,1 кВт

Уведомление об использовании

1) Это устройство является нагревательным, поэтому во избежание ожогов обращайте внимание на его эксплуатацию.

2)Электропитание нагревательного стержня - 380В в две фазы.

3)Перед использованием проверьте и выньте из коробки всякую всячину.

Пожалуйста, обратитесь к прилагаемому рисунку, чтобы узнать о способе заворачивания продукта в горячей духовке.

Вторая тяга

Эта машина используется для растягивания продукта. Она состоит из трех частей: электрической части, тиснения и механической части. Электрическая часть - это в основном управление двигателем вытяжки и управление двигателем тиснения, а механическая часть - это механическая структура чертежа и тиснения. Вытяжное устройство состоит из двигателя и передаточного устройства. Двигатель регулируется по частоте, а передающее устройство работает в режиме цепного привода. Устройство для тиснения приводится в действие двигателем и вручную регулирует глубину тиснения. Оно имеет характеристики простой конструкции, удобного управления и экономической полезности.

Мощность двигателя чертежа: 5,5 кВт, регулировка скорости с преобразованием частоты, скорость тяги: 12,5-110 м / мин

Мощность двигателя тиснения: 1,1 кВт, регулировка скорости преобразования частоты, скорость тяги: 12,5-110 м / мин

Уведомление об использовании

1)После того, как машина прибыла на завод, она должна быть подключена профессиональным электриком и отлажена, а затем запущена в производство.

2)Строго в соответствии с указанной трехфазной линией питания 380 В + N, подключите заземляющий провод.

3)Перед использованием проверьте и удалите возможный мусор в машине, проверьте, все ли винты ослаблены, и при необходимости добавьте винт заземления.

4)Трансмиссионное устройство необходимо регулярно заливать смазочным маслом.

5)Обратите внимание на работу устройства для тиснения: оба маховика должны подниматься и опускаться одновременно, чтобы избежать столкновения двух колес.

Пожалуйста, обратитесь к прилагаемым чертежам, чтобы узнать, как наматывать изделие через тяговое колесо.

Прецизионная намоточная машина 2N

Производство продукта

Прецизионная намоточная машина, производимая нашим заводом, используется для наматывания упаковочной ленты и нитевидных продуктов.

С годами структура, функционирование и техническое обслуживание машины значительно улучшились от разработки до пятикратного обновления. Циклоидная точность и срок службы значительно улучшились, а хорошее послепродажное обслуживание на нашем заводе было улучшено. приветствуются новыми и старыми клиентами.

Меры предосторожности

1)После того, как машина прибыла на завод, она должна быть подключена профессиональным электриком и отлажена, а затем запущена в производство.

2)Строго в соответствии с указанным источником питания трехфазная линия 380 В + N, подключите заземляющий провод и проложите согласно указаниям.

3)Перед использованием проверьте и удалите возможный мусор в машине, проверьте, все ли винты ослаблены, и при необходимости добавьте винт заземления.

4)При необходимости, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, наша фабрика может переоборудовать в соответствии с конкретными требованиями пользователя.

5)смазка один раз в день (смазкой на основе дисульфида молибдена, шестерня и цепное колесо, левый и правый винт и масляная форсунка помечены «маслом» на опоре подшипника).

6)Категорически запрещается смешивать инструменты, твердые предметы и липкие материалы в машине для работы.

7)Во время рабочего процесса, если машина выходит из строя, она должна немедленно остановиться для проверки и устранения неисправностей.

8)Не кладите руку во вращающийся диск при запуске машины.

9)Отрегулируйте натяжение ремня и цепи после определенного периода использования.

10)Внешний вид устройства может быть изменен без предварительного уведомления.

При изменении ширины продукта замените шестерню с регулируемым шагом (см. Следующий рисунок).

1. Ослабьте крепежный винт и переместите поворотный рычаг;

2. ослабление шестерни переменного шага;

3.Замените соответствующую шестерню с регулируемым шагом; (см. Таблицу)

4.Переместите рычаг в исходное положение и затяните крепежный винт;

5.Добавьте масло в шестерню.

Метод регулировки измерителя температуры WPK AK6 Huibang

Регулировка заданной температуры (SV)

Нажмите кнопку SET в течение 1 секунды, следующая строка чисел будет мигать, нажмите кнопку или, чтобы изменить количество миганий, а затем нажмите кнопку SET в течение 1 секунды после завершения.

Настройка аварийной температуры (P18)

Нажмите кнопку SET в течение 2 секунд, повторите нажатие кнопки, отобразите P18, нажмите кнопку SET, нажмите кнопку или, измените значение SV на 2, затем нажмите кнопку SET.

Регулировка параметра коррекции температуры (P13)

Нажмите кнопку SET в течение 2 секунд, повторите нажатие кнопки, покажите P13, нажмите кнопку SET, нажмите ∧ или ∨, измените значение SV, нажмите кнопку SET. Этот параметр можно использовать для исправления ошибок в отображении температуры и ртутных термометров. Метод состоит в том, чтобы добавить или вычесть разницу между отображаемой температурой и измеренной температурой на основе значения параметра, а затем нажать кнопку SET в течение 5 секунд после изменения.

Самонастройка (AT)

Нажмите кнопку примерно на 5 секунд и войдите в режим самонастройки. Значение PV будет постоянно мигать, пока самонастройка не будет завершена.